# NETLOOK NTL-PSW06M-55

6 Port PoE Switch + 2 Uplink – 55W

## Genel Bakış

Netlook NTL-PSW06M-55, güvenlik kameraları, kablosuz erişim noktaları ve IP telefonlar için tasarlanmış, kompakt yapıda bir 6 Port PoE Switch modelidir. 6 adet 10/100 Mbps PoE portu ve 2 adet uplink portuyla toplam 8 bağlantı sunar. PoE portları IEEE802.3af/at standartlarına uygundur ve tek kablo üzerinden hem veri hem enerji aktarımı sağlar. Toplam 55W güç kapasitesi, küçük ve orta ölçekli ağ sistemleri için ideal performans sunar. Ayrıca 250 metreye kadar uzun mesafe iletim, VLAN port izolasyonu, sessiz fan’sız soğutma ve endüstriyel güvenlik korumaları ile donatılmıştır.

## Temel Özellikler

6 x 10/100 Mbps PoE port

2 x 10/100 Mbps uplink port

IEEE802.3af/at uyumlu PoE çıkışları

Her portta maksimum 30W, toplam 55W güç kapasitesi

VLAN ve Extend Modu desteği

250 metreye kadar iletim mesafesi

Tak-çalıştır (Plug & Play) – yapılandırma gerekmez

Metal gövde ve fan’sız sessiz soğutma sistemi

Yıldırım ve ESD koruması (4KV)

## Teknik Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Model | NTL-PSW06M-55 |
| PoE Portları | 6 x 10/100 Mbps RJ45 |
| Uplink Portları | 2 x 10/100 Mbps RJ45 |
| Toplam PoE Gücü | 55W Maksimum |
| PoE Standardı | IEEE802.3af / IEEE802.3at |
| PoE Güç Dağıtımı | Maks. 30W/port |
| PoE Voltajı | DC 52V ±5% |
| İletim Mesafesi | 250 metreye kadar (Extend Mode) |
| Anahtarlama Kapasitesi | 1.6 Gbps |
| İletim Hızı | 10BASE-T: 14,880 pps/port ¦ 100BASE-TX: 148,800 pps/port |
| MAC Adres Tablosu | 2K |
| Yönlendirme Tipi | Store & Forward |
| Ağ Standardı | IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x |
| Güç Girişi | AC 110–240V, 50/60Hz |
| Bekleme Gücü | ≤0.6W |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| Nem (Çalışma / Depolama) | %10–90 / %5–95 (yoğuşmasız) |
| Soğutma Tipi | Doğal havalandırma (fan’sız) |
| Koruma | 4KV ESD / 6KV yıldırım koruması |
| Montaj Tipi | Masaüstü veya duvar montaj |
| Boyutlar (UxGxY) | 200 × 118 × 44 mm |
| Ağırlık (Net / Brüt) | 700g / 950g |
| Sertifikalar | CE, FCC, RoHS, EN55032 CLASS B, IEC61000-4-2/4 |

## Uygulama Alanları

IP kamera (CCTV) sistemleri

Kablosuz erişim noktaları (Access Point)

IP telefon sistemleri

Küçük ve orta ölçekli işletme ağları

PoE tabanlı otomasyon çözümleri

## Öne Çıkan Özellikler

6 PoE port + 2 uplink bağlantı

IEEE802.3af/at uyumlu 55W toplam güç

VLAN ve Extend Modu ile kararlı ağ yönetimi

250 metreye kadar veri iletimi

Metal kasa, sessiz soğutma ve uzun ömür

Tak-çalıştır kolay kurulum

## Sonuç

Netlook NTL-PSW06M-55, güvenilir güç dağıtımı, uzun mesafe iletim kapasitesi ve dayanıklı tasarımıyla küçük ve orta ölçekli ağ sistemleri için mükemmel bir PoE çözümüdür.

Netlook Bilişim Sistemleri – Güvenli Ağların Güçlü Markası